# Documentation de la configuration du switch SWT-04

## 1. Présentation générale

Ce document présente la configuration complète du switch Cisco SWT-04, avec l’explication des protocoles utilisés, des commandes Cisco et de leur rôle.

Équipement : Cisco Catalyst 3750
Nom d’hôte : SWT-04
IOS : Version 12.2
Fonction : Switch Layer 3 (routage inter-VLAN)

## 2. Configuration système de base

Commandes utilisées :

version 12.2
→ Définit la version de l’IOS utilisée.

no service pad
→ Désactive le service PAD inutile pour renforcer la sécurité.

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
→ Ajoute des horodatages précis pour le dépannage.

no service password-encryption
→ Les mots de passe ne sont pas chiffrés automatiquement.

no logging console
→ Empêche l’affichage des logs sur la console.

## 3. Sécurité et certificats

enable secret
→ Mot de passe chiffré pour l’accès au mode privilégié.

crypto pki trustpoint (certificat auto-signé)
→ Utilisé pour sécuriser l’accès HTTPS au switch.

ip http secure-server
→ Active l’administration sécurisée via HTTPS.

## 4. Spanning Tree Protocol (STP)

spanning-tree mode rapid-pvst
→ Version rapide de STP permettant une convergence plus rapide.

spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 priority 4096
→ Force SWT-04 à devenir root bridge pour ces VLANs.

## 5. VLANs et adressage IP

VLAN 10 : 10.10.10.1 /28
→ Réseau utilisateurs.

VLAN 20 : 10.20.20.1 /27
→ Réseau de services.

VLAN 30 : 10.30.30.1 /27
→ Réseau logique supplémentaire.

VLAN 40 : 10.40.40.1 /24
→ Réseau principal.

VLAN 99 : 10.1.1.1 /29
→ VLAN de management.

## 6. Liaisons Trunk

switchport trunk encapsulation dot1q
→ Utilise l’encapsulation IEEE 802.1Q.

switchport trunk native vlan 99
→ Définit le VLAN natif.

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
→ Limite les VLANs transportés.

## 7. EtherChannel

Port-channel 1 : FastEthernet0/1 et FastEthernet0/2
Port-channel 2 : FastEthernet0/3 et FastEthernet0/4

channel-group mode active
→ Utilise LACP pour l’agrégation automatique.

Avantages :
- Redondance des liens
- Augmentation de la bande passante

## 8. Services réseau

ip http server
→ Active l’administration web.

ip http secure-server
→ Active l’administration sécurisée via HTTPS.

## 9. Accès console et distant

line console 0
→ Accès local protégé par mot de passe.

line vty 0 15
→ Accès distant (Telnet/SSH selon configuration).

## 10. Conclusion

Cette configuration positionne SWT-04 comme switch central du réseau, assurant le routage inter-VLAN, la redondance des liens grâce à EtherChannel, et une convergence rapide avec Rapid-PVST.