# Documentation de la configuration du switch SWT-11

## 1. Présentation générale

Ce document présente la configuration complète du switch Cisco SWT-11, avec l’explication des protocoles utilisés, des commandes Cisco et de leur rôle.

Équipement : Switch Cisco
Nom d’hôte : SWT-11
IOS : Version 12.1
Fonction : Switch Layer 3 (SVI pour gestion et routage inter-VLAN)

## 2. Configuration système de base

Commandes utilisées :

version 12.1
→ Définit la version de l’IOS utilisée par le switch.

no service pad
→ Désactive le service PAD non utilisé afin d’améliorer la sécurité.

service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
→ Ajoute des horodatages aux messages de debug et de logs pour faciliter le dépannage.

no service password-encryption
→ Les mots de passe ne sont pas automatiquement chiffrés.

no logging console
→ Désactive l’affichage des logs sur la console pour éviter les interruptions.

## 3. Sécurité et gestion des accès

enable secret
→ Mot de passe chiffré permettant l’accès au mode privilégié.

username admin privilege 15 secret
→ Création d’un utilisateur administrateur avec tous les privilèges.

line console 0
→ Sécurisation de l’accès local via la console.

line vty 0 15
→ Autorise l’accès distant (Telnet/SSH selon configuration).

## 4. Protocoles utilisés

Spanning Tree Protocol (PVST)
→ Évite les boucles réseau en cas de liens redondants et permet une instance STP par VLAN.

EtherChannel avec LACP
→ Agrège plusieurs liens physiques en un lien logique pour augmenter la bande passante et la redondance.

## 5. Configuration des VLANs

VLAN 10 : 10.10.10.1 /28
→ Réseau segmenté pour les utilisateurs.

VLAN 20 : 10.20.20.1 /27
→ Réseau dédié à un autre service.

VLAN 30 : 10.30.30.1 /27
→ Réseau logique supplémentaire.

VLAN 40 : 10.40.40.1 /24
→ Réseau principal actif.

VLAN 99 : 10.1.1.1 /29
→ VLAN de management du switch.

## 6. Configuration des liaisons Trunk

switchport mode trunk
→ Configure le port pour transporter plusieurs VLANs.

switchport trunk native vlan 99
→ Définit le VLAN natif pour le trunk.

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
→ Restreint les VLANs autorisés sur la liaison.

## 7. EtherChannel – Port-channel 2

channel-group 2 mode active
→ Active LACP pour l’agrégation des liens FastEthernet0/3 et FastEthernet0/4.

Avantages :
- Augmentation de la bande passante
- Haute disponibilité

## 8. Services réseau

ip http server
→ Active l’administration du switch via une interface web.

## 9. Conclusion

Cette configuration permet une segmentation efficace du réseau grâce aux VLANs, une protection contre les boucles avec STP, et une meilleure performance grâce à l’EtherChannel.