# Documentation complète de configuration – Switch Cisco SWT-16

## 1. Présentation générale

Ce document présente la configuration complète du switch Cisco SWT-16 (Catalyst 3750), avec l’explication des protocoles utilisés, des commandes Cisco et de leur rôle.

Équipement : Cisco Catalyst 3750
Nom d’hôte : SWT-16
IOS : Version 12.2
Fonction : Switch Layer 3 (routage inter-VLAN)

## 2. Configuration système de base

Commandes utilisées :
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
no logging console

Explication :
Ces commandes permettent de définir la version IOS, désactiver des services inutiles, activer l’horodatage des logs et améliorer la lisibilité et la gestion du système.

## 3. Sécurité et accès administrateur

Commandes utilisées :
enable secret <hash>
username admin privilege 15 secret <hash>
line con 0
 password Cisco
 login
line vty 0 15
 login

Explication :
Un mot de passe chiffré protège le mode privilégié. L’utilisateur admin dispose de tous les droits (niveau 15). L’accès console et distant est sécurisé par authentification.

## 4. Activation du routage (Layer 3)

Commandes utilisées :
ip routing
ip classless

Explication :
La commande ip routing active le routage inter-VLAN. Le mode classless permet l’utilisation du CIDR et du routage moderne.

## 5. VLAN et interfaces VLAN (SVI)

Commandes utilisées :
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.240
interface Vlan20
 ip address 10.20.20.1 255.255.255.224
interface Vlan30
 ip address 10.30.30.1 255.255.255.224
interface Vlan40
 ip address 10.40.40.1 255.255.255.0
interface Vlan50
 ip address 10.50.50.10 255.255.255.0
interface Vlan99
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.248

Explication :
Chaque interface VLAN sert de passerelle par défaut pour les machines du VLAN concerné.

## 6. Spanning Tree Protocol – Rapid PVST

Commandes utilisées :
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10,20,30,40,99 priority 0

Explication :
Le protocole STP empêche les boucles réseau. Rapid-PVST améliore la vitesse de convergence. La priorité basse force SWT-16 à devenir Root Bridge.

## 7. Trunking – IEEE 802.1Q

Commandes utilisées :
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
switchport mode trunk

Explication :
Le protocole 802.1Q permet le transport de plusieurs VLANs sur un seul lien physique.

## 8. EtherChannel – LACP

Commandes utilisées :
interface Port-channel1
 switchport mode trunk
interface FastEthernet2/0/1
 channel-group 1 mode active
interface FastEthernet2/0/2
 channel-group 1 mode active

Explication :
EtherChannel agrège plusieurs liens physiques en un lien logique. LACP (mode active) négocie automatiquement l’agrégation.

## 9. Ports d’accès

Commandes utilisées :
interface FastEthernet2/0/7
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface FastEthernet2/0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 99

Explication :
Les ports en mode access appartiennent à un seul VLAN et connectent les postes utilisateurs et serveurs.

## 10. Routage par défaut

Commandes utilisées :
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

Explication :
Cette route permet d’envoyer tout trafic inconnu vers le routeur principal.

## 11. Services supplémentaires

Commandes utilisées :
ip http server

Explication :
Active une interface web d’administration, utile en laboratoire mais déconseillée en production.

## 12. Conclusion

Cette configuration fournit un réseau performant, segmenté et sécurisé. L’utilisation combinée des VLANs, du routage inter-VLAN, du STP et de l’EtherChannel assure une infrastructure fiable et évolutive.